Автономные трейлерные агрегаты

Важное объявление!

Пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации перед использованием устройства!

Послепродажное обслуживание

Мы усердно работаем в Zhengzhou Kaixue Cold Chain Co., Ltd., чтобы предоставлять клиентам комплексные услуги в любое время. Например, сеть снабжения и сбыта, а также аварийные службы дилеров по всей стране будут соответствовать требованиям клиентов. Благодаря опытному техническому персоналу и большому количеству аксессуаров эти ремонтные центры могут гарантировать быстрый ремонт.

Соблюдайте меры предосторожности пользователя или обратитесь в ближайший сервисный центр SuperSnow в случае возникновения проблем в холодильной установке в процессе транспортировки.

Позвоните на 24-часовую горячую линию обслуживания компании Zhengzhou Kaixue Cold Chain Co., Ltd., если не можете связаться с сервисным центром.

Подготовьте следующую информацию при совершении телефонного звонка, чтобы получить быстрые услуги:

- Ваше имя, название компании и адрес;

- Оставьте свой номер телефона, чтобы сервисный центр мог вам перезвонить;

- Модель и серийный номер холодильной установки;

- Температура в отсеке, заданное значение и название груза;

- Сделайте краткое описание вашей проблемы и мер, принятых вами для ее решения.

Мы приложим все усилия, чтобы решить вашу проблему!

Безопасность

Техническое обслуживание и техника безопасности, описанные в данном руководстве, предназначены для предотвращения связанных с этим несчастных случаев. Для вашей безопасности соответствующие предупреждающие знаки были наклеены в соответствующих местах устройства.

|  |  | Перед использованием холодильной установки внимательно прочитайте всю информацию по технике безопасности, приведенную здесь и указанную на изделии. Пользователь должен заранее пройти обучение, прежде чем безопасно использовать холодильную установку. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Средства индивидуальной защиты: ● Как описано здесь, перед любой эксплуатацией холодильной установки надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты. ● Во время работы устройства рекомендуется надевать средства защиты органов слуха. |
|  |  | Работа на большой высоте: ● Используйте подходящие средства защиты, такие как рабочая платформа при ремонте устройства. |
|  | Автоматическое управление: - Устройство имеет автоматическую функцию "старт / стоп" (это очень эффективная функция экономии топлива). - При установке в автоматический режим работы устройство может автоматически запуститься в любое время без какого-либо предупреждения. - Перед ремонтом устройства убедитесь, что главный выключатель питания управления замкнут и что устройство не будет автоматически запущено. - Сделайте четкую предупреждающую пометку или зафиксируйте положение включения/ выключения. - Положительный кабель аккумулятора в дорожном режиме. - Подключение кабеля питания в режиме stand by от батареи. |  |
|  | Ремень и вентилятор: - Устройство имеет автоматическую функцию "старт/стоп". При установке в автоматический режим работы устройство может быть автоматически запущено в любом случае. - Остерегайтесь ремня, лопастей вентилятора и других движущихся частей во время работы устройства. - Перед ремонтом устройства убедитесь, что главный выключатель питания управления выключен и что устройство не будет автоматически запущено. Зафиксируйте положение включения/выключения. - Проверьте, работают ли защитные устройства (например, решетка вентилятора и крышка вентилятора) и не снимайте их во время работы устройства. - Держите голову, другие части тела, волосы и инструменты подальше от движущихся частей устройства |  |
|  | Хладагент: - Прямой контакт хладагента в устройстве с кожей или глазами может привести к обморожению, ожогу или слепоте. - Как ядовитый газ, хладагент должен эксплуатироваться или использоваться только персоналом, имеющим соответствующую квалификацию или опыт. - Любое вещество с активными химическими свойствами или любое легковоспламеняющееся и горючее вещество должно храниться вдали от устройства. - При контакте с хладагентом используйте средства индивидуальной защиты, такие как очки, защитный костюм и перчатки. |  |
|  | Обморожение или ожог: - Когда устройство находится в нормальном режиме работы или вскоре после выключения, некоторые детали части устройства будут очень горячими или холодными (например, выхлопная труба двигателя , выхлопная труба высокого давления, теплообменник, резервуар, аккумулятор и двигатель). - Во избежание травм при ремонте устройства надевайте защитные перчатки. |  |
|  | Электрические компоненты: - Некоторые компоненты, особенно электрический шкаф холодильной установки в режиме питания находится под напряжением. - При эксплуатации электроустановок используйте соответствующие инструменты и надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты: защитные перчатки и защитные очки. - Перед ремонтом холодильной установки убедитесь, что главный выключатель питания находится в положении "выкл.". - Убедитесь, что холодильная установка отсоединена от любого блока питания. Как было сказано выше, заблокируйте и идентифицируйте источник питания устройства. Перед внутренним включением электрического блока управления убедитесь, что блок управления не электрифицирован. - Разрядите все конденсаторы и разрядные емкости перед ремонтом конденсаторов чтобы избежать поражения электрическим током. - Для необходимой работы в заряженном состоянии блока управления, оператор должен иметь квалификационный сертификат, позволяющий работать в условиях низкого/ высокого напряжения. |  |
|  | Охлаждающая жидкость двигателя: - Устройство оснащено комплектом высоковольтной системы охлаждения. При нормальном рабочем состоянии агрегата жидкость циркулирует в агрегате и имеет высокую температуру. и состояние высокого давления. - Не открывайте крышку бака для горячей жидкости, когда устройство работает или просто выключается вниз. - Чтобы открыть крышку бака, медленно отвинтите крышку бака и сбросьте давление в баке не менее чем через 10 мин после выключения. - В случае утечки жидкости немедленно очистите жидкость. - Избегайте попадания жидкости на кожу и в глаза. Для контакта с жидкостью, пожалуйста, используйте средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, защитный костюм и очки. |  |
|  | Батарея: - Холодильная установка может быть оснащена свинцово-кислотной аккумуляторной батареей. Обычно выделяется небольшое количество легковоспламеняющегося и взрывоопасного водорода когда аккумулятор заряжен. - Попадание кислоты на кожу или в глаза может привести к серьезному ожогу. - Любое пламя, воспламеняющиеся вещества или языки пламени должны находиться вдали от батареи. - При обработке и зарядке аккумулятора надевайте средства индивидуальной защиты: защитный костюм, защитные перчатки и защитные очки. |  |
|  | Порезы: - При контакте с устройством или открытии некоторых закрытых компонентов обратите внимание на некоторые зазубрины или заусенцы (например, змеевик испарителя, радиатор водяного бака и зажим). - При обслуживании или ремонте устройства надевайте перчатки и другие средства защиты. |  |
|  | Защита окружающей среды: - В процессе эксплуатации холодильной установки обращайте внимание на защиту окружающей среды. - Во избежание загрязнения окружающей среды не выбрасывайте хладагент в атмосферу и не выбрасывайте жидкость, масло, аккумулятор и химические вещества на природу. Извлеките их и проведите утилизацию в соответствии с действующими правилами. |  |

24h service hotline

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ни в коем случае никому не должно быть позволено ремонтировать компьютер или плату дисплея. В случае возникновения каких-либо проблем с этими деталями обратитесь в отдел послепродажного обслуживания компании Zhengzhou Kaixue Cold Chain Co., Ltd. для замены.

Технический персонал может только проверять блок управления (ремонт жгута проводов) и проверять, могут ли микропроцессорные элементы нормально работать при различных напряжениях и сверхнизком токе, а не схемы процессора. Неправильное использование вольтметра, перемычки, тестера и других устройств приведет к необратимому повреждению микропроцессора.

Большинство электронных компонентов подвержены повреждениям, вызванным электростатическим разрядом (ESD). Иногда само человеческое тело может обладать достаточным статическим электричеством, так что контакт человеческого тела с электронными компонентами может привести к повреждению. Такое явление особенно очевидно в интегральной схеме микропроцессора независимой холодильной установки.

Инструкция по погрузке груза

Надлежащая вентиляция внутри вагонов или поток воздуха вокруг или через грузы (продукты питания) является ключом к сохранению качества грузов (продуктов питания) во время транспортировки. Недостаточный поток воздуха вокруг или через грузы может привести к перегреву или замерзанию верхней части грузов или продуктов.

Мы настоятельно рекомендуем вам использовать поддоны, через которые воздух может свободно возвращаться в испаритель, поэтому поддоны помогут защитить грузы от воздействия тепла пола грузовика. При использовании поддонов будьте осторожны, чтобы не прижать дополнительные упаковки к задней части пола грузовика, что может помешать прохождению воздуха.

Правильный метод укладки штабелей является еще одним фактором защиты грузов. Например, такие продукты, как фрукты и овощи, которые могут выделять тепло, должны быть сложены в кучу, обеспечивая вентиляцию. Этот метод называется “воздушная укладка”. А мясо и другие замороженные продукты, не выделяющие тепла, должны быть плотно сложены в центре вагона.

Все продукты должны быть сложены на расстоянии от стенок вагона, чтобы обеспечить вентиляцию между продуктами и стенами, чтобы избежать повреждения грузов теплом снаружи стен.

Измерение температуры загруженных грузов очень важно для обеспечения правильной температуры во время транспортировки. Холодильные установки предназначены для поддержания температуры охлажденного груза на уровне при загрузке груза, а не для снижения температуры с высокого уровня.

Некоторые предложения:

-Предварительная загрузка:

- предварительно охладите фургон за 15 минут.

- удалите влагу внутри фургона с помощью принудительного размораживания вручную. Автоматическое размораживание работает только при выключении контроллера размораживания (при 3 градусах C внутри в режиме охлаждения и 8 градусов. C в режиме нагрева).

·Вентиляторы испарителя защищены защитными решетками. Решетки замерзают, когда агрегат находится в условиях большой нагрузки. Поэтому рекомендуется регулярно чистить решетки маленькими щетками, а чистку необходимо производить, когда устройство перестает работать.

Рекомендации:

Погрузка

- загружайте груз после того, как холодильная установка перестанет работать;

- держите двери фургона открытыми минимально во время погрузки, чтобы предотвратить попадание тепла и влаги;

- установите регулятор температуры с соответствующей температурой в соответствии с загруженным грузом;

- измерьте температуру внутри грузов с помощью термометра зондового типа;

- следите за тем, чтобы воздухозаборник и выход испарителя ничем не были заблокированы.

Примечание:

- используйте распорный блок между грузами;

- осуществляйте перевозку грузов на поддонах.

Соблюдайте следующие расстояния:

6-8 см между загруженным грузом и передней стенкой фургона;

20 см между верхней частью груза и потолком фургона;

пространство между днищем груза и полом вагона.

Примечание:

Организуйте стоянку автомобиля в прохладном месте, когда не используете холодильную установку.

ВАЖНО: Требуется включать холодильный агрегат не менее чем на 15 минут каждый месяц.

Рекомендуемая температура транспортировки

В таблице ниже приведена установленная температура при транспортировке некоторых грузов. Эта таблица предназначена только для справки, указанная настройка температуры должна соответствовать запросу перевозчика или получателя.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, проконсультируйтесь с дистрибьюторами или сервисными центрами Zhengzhou Kaixue Cold Chain Co., Ltd.

| Груз | Требуемая температура |  | Режим |
| --- | --- | --- | --- |
| Бананы | 15℃ | 60℉ | Постоянный |
| Фрукты и овощи | 4℃~6℃ | 39℉~43℉ | Постоянный |
| Свежее мясо/морепродукты | 2℃ | 36℉ | Старт/стоп или постоянный |
| Молочные продукты | 2℃~6℃ | 36℉~43℉ | Старт/стоп или постоянный |
| Заморозку | -20℃ | -4℉ | Старт/стоп |
| Замороженные фрукты/овощи | -18℃ | 0℉ | Старт/стоп |
| Замороженное мясо/морепродукты | -20℃ | -4℉ | Старт/стоп |
| Мороженое | -25℃ | -13℉ | Старт/стоп |

* Мы предлагаем режим “непрерывной работы” при условии частого открытия и выключения во время транспортировки, чтобы гарантировать качество груза, при этом необходимо отключение при открытии дверей для выгрузки грузов, чтобы гарантировать функционирование агрегата.

Характеристики холодильных агрегатов серии KST:

- Режимы охлаждения, нагрева и оттайки.

- Автоматическое охлаждение или нагрев в соответствии с заданной температурой и температурой внутри фургона.

- Автоматическое управление циклом охлаждения и оттайки в соответствии с периодом времени.

- Функция настройки интервала оттайки.

- Функция настройки времени выполнения оттайки.

- Функция настройки конечной температуры оттайки (зависит от датчика оттайки).

- Функция настройки разности температур возвратного воздуха при работе на охлаждение.

- Функция настройки разности температур возвратного воздуха при работе на нагрев.

- Температура оттайки - функция просмотра.

- Функция просмотра частоты вращения двигателя.

- Функция просмотра температуры в двигателе.

- Функция просмотра напряжения питания.

- Функция просмотра наработки.

- Функции определения температуры, неисправности датчика, неисправности давления в трубе, неисправности напряжения питания и другие неисправности.

- Совершенные инструкции по аварийной сигнализации и механизм устранения неисправностей

Примечание:

- Функция предотвращения частого запуска компрессора - интервал между каждым запуском компрессора и его закрытием должен составлять более 1 минуты.

- Функция защиты питания - запуск / остановка охлаждения или оттайки будет осуществляться последовательно через соответствующий интервал времени для достижения буферизации тока, чтобы на источник питания не влиял большой импульсный ток.

Технические параметры:

Номинальный рабочий ток: DC12V

Максимально допустимый диапазон рабочего напряжения: DC8V ~ DC16V

Номинальный рабочий ток: менее 100 мА

Диапазон определения напряжения: DC 0V ~ DC 50V

Диапазон рабочих температур: -20 ℃ ~ 85 ℃

Диапазон напряжения внешней сети:

- трехфазный AC220V±5％/ 60 Гц

- трехфазный переменный ток 380 В±5％/ 50 Гц

Точность настройки температуры: 1℃

Диапазон настройки температуры: -40 ℃ ~ 40 ℃ (в зависимости от дополнительных параметров настройки F08 ~ F07)

Точность отображения температуры: 0.1℃

Диапазон отображения температуры: -40 ℃ ~ 85 ℃

Уровень защиты контроллера: IP54

Стандарт испытаний на электромагнитную совместимость: ISO 11452

Стандарт контроля определения температуры: контроль температуры хранения осуществляется с помощью датчика температуры на входе обратного воздуха. Контроль температуры размораживания осуществляется с помощью датчика температуры обратного воздуховода

Взаимодействие с контроллером

| Клавиша ВКЛ / ВЫКЛ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Запуск: Подсветка кнопки ВКЛ. включается, когда панель управления электрифицирована; в этом случае нажмите клавишу ВКЛ., чтобы запустить систему охлаждения. Если система работает нормально, она переходит в режим охлаждения или нагрева в соответствии с заданной температурой и температурой холодильного отделения. 2. Выключение: короткое нажатие клавиши ВЫКЛ, и система переходит в процесс выключения, а установленный процесс холодильной системы закрывается. |  |  |  |  |  |  |
| Клавиша функции «Оттайка» |  |  |  |  |  |  |
| - Длительное нажатие функциональной клавиши размораживания в течение 3 секунд в режиме охлаждения может переключиться в режим размораживания и загорится индикатор размораживания. - Предварительным условием для перехода в режим размораживания является то, что температура датчика размораживания ниже температуры окончания размораживания. В противном случае невозможно одновременно перейти в режим размораживания и 3 звуковых сигнала. - Контроллер будет выполнять функцию размораживания по кругу в соответствии с интервалом размораживания и временем размораживания, установленными пользователями. Если температура датчика размораживания превышает температуру окончания размораживания в процессе размораживания, система автоматически выходит из режима размораживания и переходит в режим охлаждения. - Короткое нажатие функциональной клавиши размораживания позволяет переключиться на интерфейс отображения температуры размораживания. Вернитесь к интерфейсу отображения температуры внутри фургона, если в течение 10 секунд не выполняется никаких действий. |  |  |  |  |  |  |
| Клавиша функции «Самодиагностики» |  |  |  |  |  |  |
| 1.У этой модели (KXRP2810) нет функции предварительной поездки 2.Значок товарного знака производителя на экране дисплея обычно горит в обычное время и мигает, когда двигатель нуждается в техническом обслуживании. В этом случае нажмите кнопку самопроверки, чтобы отменить запрос на техническое обслуживание. |  |  |  |  |  |  |
| Клавиша переключения высоких/низких скоростей |  |  |  |  |  |  |
| 1.Нажмите эту клавишу для переключения между режимами "Принудительная низкая скорость" и "Автоматическое регулирование скорости". При переключении в режим "Принудительной низкой скорости" индикатор низкой скорости на панели будет гореть; в противном случае индикатор будет выключен. 2. Эта функция в основном используется в городе с ограниченным доступом к транспортным средствам и в других районах с ограничениями по шуму. |  |  |  |  |  |  |
| Клавиша Установить |  |  |  |  |  |  |
| Короткое нажатие клавиши set позволяет переключаться между внутренней температурой и заданной температурой, при этом горит соответствующий значок. Длительное нажатие 3 секунды для настройки расширенного меню. На экране отображается номер настройки, например, “1: переключатель CN/EN”, короткое нажатие позволяет перейти на страницу настройки. Затем можно установить значение с помощью стрелки вверх или вниз. После завершения настройки кратковременно нажмите клавишу set, экран вернется в меню set, и значение настройки вступит в силу. Затем вы можете нажать влево или вправо, стрелки вверх и вниз, чтобы выбрать нужную страницу настройки. Меню настройки клиента, как показано ниже: |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Меню настроек |  |  | Содержание |  |
| 1 |  | Язык |  |  | Китайский/Английский |  |
| 2 |  | Температура. |  |  | °C/°F |  |
| 3 |  | Время оттайки |  |  | （(10-90 мин） |  |
| 4 |  | Разница в температуре охлаждения |  |  | （2-8℃） |  |
| 5 |  | Коррекция отклонения температуры |  |  | （-10.0—﹢10℃） |  |
| 6 |  | Охлаждение мин. время выполнения |  |  | (4-60мин) |  |
| 7 |  | Интервал оттайки |  |  | (30-600мин) |  |
| 8 |  | Температура остановки оттайки. |  |  | （1.0—20.0℃） |  |
| 9 |  | Разница в температуре охлаждения |  |  | （2.0—8℃） |  |
| 10 |  | Температура коробкив фургоне. набор отклонений |  |  | （2.0—10.0℃） |  |
| 11 |  | Управление приточным/обратным воздухом |  |  | (Подача /Возврат) |  |
| 12 |  | Набор данных |  |  | （-Год -Месяц-Дата） |  |
| 13 |  | Установленное время |  |  | (-Час-Минута-Секунда) |  |
| 14 |  | Установленное время пробуждения |  |  | （-Год-Месяц-День-Час-Минута） |  |
| 15 |  | Спящий режим |  |  | (да/нет) |  |
| 16 |  | Пробуждение перед поездкой |  |  | (да/нет) |  |
| Клавиша Просмотр |  |  |  |  |  |  |
| В режиме отображения температуры холодильного отделения коротко нажмите клавишу просмотра, чтобы циклически переключаться между кодом неисправности (если таковой имеется) и функциями просмотра. При входе в каждый интерфейс просмотра на экране дисплея загорается соответствующий значок. Просмотренная таблица кодов данных выглядит следующим образом: |  |  |  |  |  |  |
| № | Меню |  |  |  |  | Отображение на дисплее |
| 1 | Температура возвратного воздуха. |  |  |  |  | ℃/°F |
| 2 | Температура окружающей среды. |  |  |  |  | ℃/°F |
| 3 | Температура всасывания компрессора. |  |  |  |  | ℃/°F |
| 4 | Температура датчика оттайки |  |  |  |  | ℃/°F |
| 5 | Температура датчика 1 |  |  |  |  | ℃/°F |
| 6 | Температура приточного воздуха. |  |  |  |  | ℃/°F |
| 7 | Температура охлаждающей жидкости двигателя. |  |  |  |  | ℃/°F |
| 8 | Температура выхлопных газов компрессора. |  |  |  |  | ℃/°F |
| 9 | Температура на выходе из испарителя. |  |  |  |  | ℃/°F |
| 10 | Температура датчика 2 |  |  |  |  | ℃/°F |
| 11 | Температура воздуха на впуске двигателя. |  |  |  |  | ℃ / ° F |
| 12 | Давление всасывания компрессора |  |  |  |  | бар |
| 13 | Скорость вращения двигателя |  |  |  |  | об/мин |
| 14 | Системный электрический ток |  |  |  |  | A |
| 15 | Просыпаться оставшийся час |  |  |  |  | H |
| 16 | Давление выхлопных газов компрессора |  |  |  |  | bar |
| 17 | Давление на выходе испарителя |  |  |  |  | bar |
| 18 | Напряжение батареи |  |  |  |  | V |
| 19 | Спящий режим |  |  |  |  | H |
| 20 | Общий рабочий час |  |  |  |  | H |
| 21 | Время работы двигателя |  |  |  |  | H |
| 22 | Модель устройства |  |  |  |  | KST-XXX |
| 23 | Серийный номер устройства |  |  |  |  | КСТ- - - - - - - - |
| 24 | Идентификационный номер транспортного средства |  |  |  |  | JF- - - - - - - - - |
| 25 | Оставшийся час технического обслуживания |  |  |  |  | H |
| 26 | Номер версии программного обеспечения |  |  |  |  | VB2017- - - |
| Клавиша Вверх |  |  |  |  |  |  |
| В режиме отображения температуры холодильной камеры нажмите клавишу up, чтобы открыть функцию настройки температуры. В это время горит индикатор настройки температуры. Нажмите эту клавишу еще раз, чтобы увеличить заданную температуру на 0,5℃ до максимально допустимого заданного значения 35℃. Длительное нажатие для непрерывного добавления настроек. При входе в режим просмотра и настройки состояния объедините клавишу вверх с текущим меню, чтобы получить функцию изменения параметра или увеличения значения. |  |  |  |  |  |  |
| Клавиша Вниз |  |  |  |  |  |  |
| В состоянии отображения температуры холодильной камеры нажмите клавишу вниз, чтобы открыть функцию настройки температуры. В это время загорается индикатор настройки температуры. Нажмите эту клавишу еще раз, чтобы уменьшить заданную температуру на 0,5℃ до минимально допустимого заданного значения - 30℃. Длительное нажатие на минус непрерывно при настройке. При входе в режим просмотра и настройки состояния объедините клавишу минус с текущим меню, чтобы получить функцию изменения параметра или уменьшения значения. |  |  |  |  |  |  |
| Клавиша Влево |  |  |  |  |  |  |
| На странице отображения даты и настройки можно нажать левую клавишу для поворота страницы влево и изменения параметров настройки. |  |  |  |  |  |  |
| лавиша Вправо |  |  |  |  |  |  |
| На странице отображения даты и настройки можно нажать правую клавишу для поворота страницы вправо и изменения параметров настройки. |  |  |  |  |  |  |

Рабочие режимы

Если не указано иное, приведенные ниже символы имеют следующие значения:

Tset		заданная температура

Tin		температура в фургоне (температура обратного воздуха)

Tdef	температура оттайки

Режим охлаждения

Контроллер автоматически открывает или останавливает охлаждение при изменении температуры:

Tin	- Tset	>= Tdzr начало охлаждения

Tin	- Tset	<= 0 остановка охлаждения

Tin	- Tset	<= -Tdzh переходит в режим нагрева

Кроме того, необходимые условия для открытия компрессора также включают:

1. Минимальное время остановки составляет более 1 минуты

2. Давление в холодильном трубопроводе нормальное.

3. Напряжение питания автомобиля находится в пределах нормы.

Режим нагрева

Контроллер автоматически открывает или останавливает нагрев при изменении температуры:

Tin	- Tset	<= -Tdzh начать нагрев

Tin	- Tset	>= 0 остановить нагрев

Tin	- Tset	>= Tdzr перейти в режим охлаждения

Кроме того, необходимые условия для открытия компрессора также включают:

1. Минимальное время остановки составляет более 1 минуты

2. Давление в холодильном трубопроводе нормальное.

3. Напряжение питания автомобиля находится в пределах нормы.

Режим оттайки

В режиме охлаждения контроллер автоматически управляет началом и остановкой размораживания в соответствии с интервалом размораживания, временем размораживания, температурой окончания размораживания. и другие параметры, установленные пользователем.

Пользователь также может коротко нажать клавишу размораживания, чтобы вручную перейти в режим размораживания. Предварительные условия для перехода в режим размораживания:

1、 Температура датчика размораживания ниже температуры окончания размораживания.

2. Давление в холодильном трубопроводе нормальное.

3. Напряжение питания автомобиля находится в нормальном диапазоне.

Функциональное описание панели управления

- Функция настройки температуры

В режиме отображения температуры холодильной камеры нажмите клавишу set один раз (или непосредственно нажмите клавишу up или down), чтобы включить функцию настройки температуры. Когда горит индикатор настройки температуры, на экране дисплея отображается текущая установленная температура. В этом случае нажмите клавишу вверх или вниз, чтобы изменить заданную температуру. Настройка автоматически вступает в силу через 5 секунд после прекращения работы и переключается на отображение температуры в холодильной камере.

- Функция просмотра соответствующих параметров

Обратитесь к вышеупомянутому описанию ключа просмотра для получения подробной информации о работе.

- Автоматическая функция охлаждения/ нагрева

Контроллер автоматически переключает режим охлаждения и режим нагрева в соответствии с заданной температурой и температурой коробки, разницей в температуре охлаждения и разнице в температуре нагрева для поддержания температуры коробки. в пределах диапазона, установленного пользователем.

- Функция автоматического размораживания

В режиме охлаждения контроллер автоматически управляет началом и окончанием размораживания в соответствии с интервалом размораживания, временем размораживания, температурой окончания размораживания. и другие параметры, установленные пользователем.

- Функция защиты компрессора

1. Минимальное время остановки 1 минута. Компрессор можно снова запустить через одну минуту после прекращения работы.

2. Защита от обнаружения аномалий давления в трубопроводе охлаждения

Система охлаждения одновременно обнаруживает аномалию давления в трубопроводе системы и останавливает работу компрессора в случае аномалии.

- Функция защиты двигателя

1. Определение давления масла: выключите и сообщите соответствующий код ошибки, если есть неисправность.

2. Определение температуры воды в двигателе: выключите и сообщите соответствующий код ошибки, если есть неисправность.

3. Определение частоты вращения двигателя: выключите и сообщите соответствующий код ошибки, если есть неисправность.

- Функция настройки разницы температур охлаждения и нагрева

Пользователь может сбалансировать конфликт между частотой запуска/ остановки компрессора и температурой коробки. контролируйте точность, устанавливая разность температур охлаждения и нагрева.

- Функция настройки компенсации разности температур коробки

Пользователь может изменить значение компенсации разницы температуры в поле и отображаемое значение температуры в поле.

- Функция обнаружения предохранителей

Этот контроллер имеет функцию проверки плавления предохранителя и отображает соответствующий код ошибки.

Параметр функция сохранения при отключении питания

Этот контроллер автоматически сохраняет все установленные значения, накопленное время работы устройства и другие данные в случае сбоя питания и автоматически загружает вышеуказанные данные при каждом запуске для сохранения измененных пользователем настроек.

Расширенная функция параметров

| N | Меню | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stand by режим | (да/нет) |
| 2 | Высокоскоростное время задержки | (1-10минут) |
| 3 | Температура. Остановка вне пределов досягаемости | (да/нет) |
| 4 | Остановка низкого давления всасывания | (да/нет) |
| 5 | Остановка высокого давления всасывания | (да/нет) |
| 6 | Время перезапуска железной дороги | (3-10 раз) |
| 7 | Низкая температура двигателя. остановка | (да/нет) |
| 8 | Остановка оборотов двигателя | (да/нет) |
| 9 | Задержка остановки LP | (0-255с) |
| 10 | Остановка холодильной системы | (да/нет) |
| 11 | Остановка генератора переменного тока из-за неисправности | (да/нет) |
| 12 | Установить блокировку меню | (да/нет) |
| 13 | Напряжение перезапуска | (12-14В) |
| 14 | Время для обслуживания | （---H） |
| 15 | Опции | (Дополнительные параметры конфигурации аксессуаров) |

Внимание!
1. Устройство должно запускаться один раз не реже одного раза в месяц (режим ожидания двигателя или электричества) и работать более 20 минут.

2. При использовании источника питания используйте разъем питания, подключенный к данному устройству. Линия электропередачи должна быть выполнена из медного провода национального стандарта с диаметром провода более 4 мм2 и надежно заземлена. (необязательно)

3. Своевременно очищайте верхний конденсатор от мусора, чтобы обеспечить плавный приток воздуха.

4.Блок принимает электропитание трехфазной четырехпроводной системы и AC380V/50Hz или AC220V/60Hz

Коды ошибок

| Код ошибки | Наименование | Остановка | Уведомление |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | Ошибка связи CPU1 |  |  |
| 002 | Ошибка связи CPU2 |  |  |
| 003 | Переключатель HP | × |  |
| 004 | Переключатель LP | × |  |
| 005 | Переключатель температуры воды | × |  |
| 006 | Разомкнутый контур реле давления масла | × |  |
| 007 | Короткое замыкание реле давления масла | × |  |
| 008 | Высокая температура охлаждающей жидкости. | × |  |
| 009 | Высокое давление выхлопных газов | × |  |
| 010 | Высокое напряжение батареи | × |  |
| 011 | Низкое напряжение батареи | × |  |
| 012 | Высокая температура выхлопных газов компрессора. | × |  |
| 013 | Низкое давление всасывания |  | × |
| 014 | Высокое давление всасывания | × |  |
| 015 | Проверьте систему охлаждения | × |  |
| 016 | Проверьте тепловой цикл | × |  |
| 017 | Не удается запустить | × |  |
| 018 | Проверьте температуру охлаждающей жидкости. | × |  |
| 019 | Проверьте низкие обороты | × |  |
| 020 | Проверьте высокие обороты | × |  |
| 021 | Остановка двигателя | × |  |
| 022 | Генератор переменного тока не заряжается | × |  |
| 023 | Температура коробки. Вне зоны действия | × |  |
| 024 | Отсутствие нагрева или охлаждения | × |  |
| 025 | Разморозка незаконченная |  | × |
| 026 | Проверьте воздушный выключатель размораживания |  | × |
| 027 | Проверьте evap. воздушный поток | × |  |
| 028 | Проверьте датчик двигателя | × |  |
| 030 | Предохранитель топливного насоса |  | × |
| 031 | Скорость |  | × |
| 032 | испарения предохранителя SV. предохранитель муфты двигателя вентилятора | × | × |
| 033 | Предохранитель возбуждения генератора переменного тока |  | × |
| 034 | Предохранитель стартера | × |  |
| 035 | Работающий предохранитель SV | × |  |
| 036 | Предохранитель свечи накаливания |  | × |
| 037 | Код основного предохранителя. Предохранитель давления SV | × |  |
| 038 | Размораживание предохранителя SV | × |  |
| 039 | Предохранитель переднего разгрузчика | × |  |
| 040 | Предохранитель заднего разгрузчика |  | × |
| 041 | Испарение жидкого |  | × |
| 042 | Нагревательный предохранитель | × |  |
| 043 | Предохранитель для подогрева топлива |  | × |
| 044 | Предохранитель для контроля притока свежего воздуха |  | × |
| 045 | Предохранитель топливного насоса |  | × |
| 050 | Разомкнутая цепь датчика давления выхлопных газов |  | × |
| 051 | Короткое замыкание датчика давления выхлопных газов |  | × |
| 052 | Разомкнутый контур датчика давления всасывания |  | × |
| 053 | Короткое замыкание датчика давления всасывания |  | × |
| 054 | Испарение. разомкнутая цепь датчика давления на выходе |  | × |
| 055 | Испарение. короткое замыкание датчика давления на выходе |  | × |
| 060 | Проверьте температуру окружающей среды. разомкнутая цепь датчика |  | × |
| 061 | Проверьте температуру возвращаемого воздуха. короткое замыкание датчика |  | × |
| 062 | Проверьте температуру приточного воздуха. короткое замыкание датчика |  | × |
| 063 | Проверьте короткое замыкание датчика охлаждающей жидкости двигателя |  | × |
| 064 | Проверьте температуру размораживания. короткое замыкание датчика |  | × |
| 065 | Проверьте температуру выхлопных газов компрессора. короткое замыкание датчика |  | × |
| 066 | Температура всасывания компрессора. короткое замыкание датчика |  | × |
| 067 | Evap. температура на выходе. короткое замыкание датчика |  | × |
| 068 | Установите флажок temp.1 короткое замыкание датчика |  | × |
| 069 | Установите флажок temp.2 короткое замыкание датчика |  | × |
| 070 | Температура воздуха на впуске двигателя. короткое замыкание датчика |  | × |
| 071 | Температура защиты нагревательного провода. короткое замыкание датчика |  | × |
| 072 | Проверьте температуру окружающей среды. разомкнутая цепь датчика |  | × |
| 073 | Проверьте температуру возвращаемого воздуха. разомкнутая цепь датчика |  | × |
| 074 | Проверьте температуру приточного воздуха. разомкнутая цепь датчика |  | × |
| 075 | Проверьте разомкнутый контур датчика охлаждающей жидкости двигателя |  | × |
| 076 | Проверьте температуру размораживания. разомкнутая цепь датчика |  | × |
| 077 | Проверьте температуру выхлопных газов компрессора. разомкнутая цепь датчика |  | × |
| 078 | Температура всасывания компрессора. датчик разомкнутой цепи |  | × |
| 079 | Evap. температура на выходе. разомкнутая цепь датчика |  | × |
| 080 | Установите флажок temp.1 короткое замыкание датчика |  | × |
| 081 | Установите флажок temp.2 короткое замыкание датчика |  | × |
| 082 | Температура воздуха на впуске двигателя. разомкнутая цепь датчика |  | × |
| 083 | Температура защиты нагревательного провода. разомкнутая цепь датчика |  | × |
| Y100 | Проверьте цепь запуска двигателя |  | × |
| Y101 | Проверьте цепь сцепления |  | × |
| Y102 | Проверьте цепь переднего разгрузчика |  | × |
| Y103 | Проверьте цепь обратной разгрузки |  | × |
| Y104 | Проверьте скорость цепи SV |  | × |
| Y105 | Проверьте код. Контур контроля давления |  | × |
| Y106 | Проверьте жидкостный V-образный контур |  | × |
| Y107 | Проверьте цепь размораживания SV |  | × |
| Y108 | Проверьте цепь свечи накаливания |  | × |
| Y109 | Проверьте цепь топливного насоса |  | × |
| Y110 | Проверьте температуру возвращаемого воздуха. датчик |  | × |
| Y111 | Проверьте температуру приточного воздуха. датчик |  | × |
| Y112 | Проверьте температуру охлаждающей жидкости. датчик |  | × |
| Y113 | Проверьте напряжение батареи |  | × |
| Y114 | Проверьте температуру окружающей среды. датчик |  | × |
| Y115 | Проверьте температуру выхлопных газов. датчик |  | × |
| Y116 | Проверьте датчик остановки размораживания |  | × |
| Y117 | Проверьте evap. температура на выходе. датчик |  | × |
| Y118 | Проверьте температуру всасывания. датчик |  | × |
| Y119 | Двигатель не запускается | × |  |
| Y120 | Отсутствие вакуума |  | × |
| Y121 | Проверьте обороты на низкой скорости |  | × |
| Y122 | Проверьте высокие обороты в минуту |  | × |
| Y123 | Проверьте разгрузчик |  | × |
| Y124 | Проверьте размораживание SV |  | × |
| Y125 | Проверьте код. Давление SV |  | × |
| Y126 | Высокое давление всасывания |  | × |
| Y127 | Низкое давление всасывания |  | × |
| Y128 | Высокое давление выхлопных газов |  | × |
| Y129 | Низкое давление выхлопных газов |  | × |
| Y130 | Низкое давление всасывания |  | × |
| W140 | Срок службы двигателя истек |  | × |
| W141 | Время обслуживания-1-е |  | × |
| W142 | Время обслуживания-2-е |  | × |
| W143 | Время обслуживания-3-е |  | × |
| W144 | Время обслуживания-4-е |  | × |
| W145 | Время обслуживания-5-е |  | × |
| W146 | Время обслуживания-6-е |  | × |
| W147 | Время обслуживания-7-е |  | × |
| W148 | Время обслуживания-8-е |  | × |
| W149 | Время обслуживания-9-е |  | × |

Примечание: Некоторые вышеуказанные коды неисправностей не существуют в некоторых моделях.

Сервисное обслуживание

Двигатель или электродвигатель могут автоматически запуститься в любое время.

Обратите внимание на соответствующие указания в руководстве по установке и используйте подходящие средства защиты перед любой эксплуатацией устройства.

Во избежание повреждения озонового слоя система рекуперации хладагента должна использоваться для слива хладагента из системы в любое время.

Предупреждение:

Убедитесь, что переключатель включения/выключения включен, прежде чем проводить техническое обслуживание, отсоедините положительный провод аккумулятора

Параметры

| Наименование | Модель | Объем |
| --- | --- | --- |
| Моторное смазочное масло | EMA LRG-1 API CH-4 | 14.6～16.5 л |
| Охлаждающая жидкость двигателя | ELC | 8 л |
| Компрессорное холодильное масло | POE46 | 2 л |
| Хладагент | 404a | 7,8 кг |

Сервисное обслуживание

Моторное масло должно соответствовать требованиям Американского института нефти (API).

- EMA DHD-1(рекомендуется)

- API CH-4 (рекомендуется)

- ACEAE5

Масло, не соответствующее стандарту API, нанесет вред двигателю.

Также важно использовать масло правильной вязкости. Вы можете найти уровень, как показано ниже:

| Вязкость моторного масла |  |  |
| --- | --- | --- |
| EMA LRG-1 API CH-4 Объем | Температура окружающей среды |  |
|  | Самый низкий | Самый высокий |
| SAE 0W20 | -40°C | 10 |
| SAE 0W30 | -40°C | 30 |
| SAE 0W40 | -40°C | 40 |
| SAE 5W30 | -30°C | 30 |
| SAE 5W40 | -30°C | 40 |
| SAE 10W30 | -20°C | 40 |
| SAE 15W40 | -10°C | 50 |

Проверьте уровень масла в двигателе: Прогоните агрегат до заданной температуры. и остановите его, затем откройте щуп. Очистите щуп и вставьте его обратно в масляный бак в подходящее положение, выньте его и снова проверьте уровень масла. Если уровень масла ниже безопасного, заправлять не нужно, если нет, пожалуйста, заправьте масло до безопасного уровня (измерьте щупом).

График технического обслуживания

| Перечень работ |  |
| --- | --- |
| 2000 часов | - Замените моторное масло и фильтр - Проверьте электрод батареи и уровень жидкости - Проверьте воздушный фильтр - Замените топливный фильтр - Очистите фильтр топливного насоса - Проверьте все ремни - Проверьте систему охлаждения двигателя - Проверьте и затяните все болты, винты и крепежные и крепежные болты блока - Проверьте уровень масла в компрессоре - Проверьте щетку генератора переменного тока - Проверьте температуру двигателя. Датчик - Очистите бак радиатора и конденсатор - Проверьте частоту вращения двигателя под нагрузкой - Проверьте размораживание - Проверьте значение настройки воздушного выключателя размораживания - Проверьте уровень хладагента - Проверьте систему управления хладагентом. - Проверьте автоматическое прекращение размораживания - Проверьте сливную трубу испарителя - Регулярная проверка перед запуском |
| - часов | - Проверьте генератор переменного тока - Очистите воздухозаборник картера двигателя - Проверьте и отрегулируйте топливную форсунку - Регулярная проверка перед запуском |
| 6000 часов | - Замена охлаждающей жидкости (6000 часов или 2 года) - Проверьте и отрегулируйте скорость штока - Регулярная проверка перед запуском |

Причины и методы устранения неисправностей

| Описание неисправности | Причины | Предложения |
| --- | --- | --- |
| Стартер не запускается или скорость слишком низкая | 1: Батарея недостаточно заряжена; 2: Электрод батареи загрязнен или поврежден; 3: Плохой контакт цепи стартера; 4: Неисправность двигателя стартера; 5: Неисправность катушки стартера; 6: Пусковая цепь разомкнутая цепь; 7: Неправильная модель масла; | 1: Проверьте напряжение; 2: Проверка и ремонт; 3: Схема ремонта; 4: Замените двигатель; 5: Замените катушку двигателя; 6: Проверьте цепь; 7: Заправьте правильное масло; |
| Стартер запускается, но двигатель не запускается | 1: В топливном баке нет топлива; 2: Воздух в топливной системе; 3: Вода в топливе; 4: Топливный фильтр заблокирован; 5: Нестабильность работы системы контроля расхода топлива; 6: Неисправность электрической свечи накаливания; 7: Повреждение работающей катушки; 8: Ненормальная работа топливного насоса; | 1: Проверьте топливный бак; 2: Удалите воздух из системы; 3: Пустой топливный бак; 4: Проверьте расход топлива; 5: Проверьте цепь управления подачей топлива; 6: Проверьте или замените; 7: Замените катушку; 8: Проверьте цепь управления топливным насосом; |
| Стартер запускается и включается, но останавливается через несколько секунд | 1: Слишком много масла; 2: Падение напряжения питания стартера; | 1: Удалите излишки масла; 2: Проверьте кабель аккумулятора и напряжение |

  - Двигатель останавливается после запуска

| Описание неисправности | Причины | Предложения |
| --- | --- | --- |
| Двигатель | 1: Ограниченная подача топлива; 2: Нет топлива; 3: Утечка из топливной системы; 4: Неправильный контроль расхода топлива; 5: Топливный фильтр заблокирован; 6: Неисправность топливной форсунки; 7: Неисправность инжекционного насоса; 8: Воздушный фильтр или трубопровод заблокированы; 9: Предохранительное устройство отсоединено; 10: Разомкнутая цепь работающей катушки; 11: Ненормальная работа топливного насоса ; 12: Неисправность датчика скорости; | 1: Проверьте расход топлива; 2: Проверьте топливо; 3: Проверка и ремонт; 4: Проверьте подачу топлива в двигатель; 5: Замените фильтр дизельного топлива; 6: Замените топливную форсунку; 7: Замените топливный насос высокого давления; 8: Замените топливный фильтр; 9: Проверьте защитное устройство; 10: Проверьте цепь; 11: Проверьте цепь топливного насоса; 12: Проверьте и замените; |

1.2 Неисправность стартерного двигателя

| Описание неисправности | Причины | Предложения |
| --- | --- | --- |
| Стартер не запускается или скорость слишком низкая | 1: Батарея недостаточно заряжена; 2: Провода батареи ослаблены или окислены; 3: Повреждена цепь аккумулятора; 4: Короткое замыкание щетки стартера; 5: Стартерная щетка не соприкасается; 6: Повреждена катушка стартера; 7: Избыток моторного масла; | 1: Проверьте напряжение батареи; 2: Проверка и ремонт; 3: Проверка и ремонт; 4: Проверка и ремонт; 5: Проверка и ремонт; 6: Замените катушку; 7: Удалите излишки смазочного масла; |
| Стартерный двигатель вращается, но шестерня коробки передач вышла из зацепления | Шестерня или кольцо трансмиссии заблокированы или изношены | Очистите шестерню и кольцо, очистите или замените; нанесите смазочное масло |
| Шестерня коробки передач не отсоединяется после работы двигателя | 1: Выходная схема стартера; 2: Неисправность стартера; | 1: Проверьте цепь; 2: Отремонтируйте или замените стартер; |

1.3 Неисправность цепи стартера двигателя

| Описание неисправности | Причины | Предложения |
| --- | --- | --- |
| Нет электричества на стартерном двигателе | 1: Неисправность батареи; 2: Незакрепленное соединение цепи; | 1: Проверка; 2: Закрепите; |
| Работающая катушка не имеет электричества или не может быть сохранена | 1: Неисправность батареи; 2: Ослабьте соединение цепи ослабьте; 3: Сломан переключатель давления масла; 4: Сломано работающее реле; 5: Переключатель температуры воды отключен; 6: Сломан датчик температуры воды; 7: Неисправность работающей катушки; | 1: Проверка; 2: Закрепите; 3: Проверка; 4: Замените реле; 5: Проверка; 6: Замените датчик температуры воды; 7: Замените ходовую катушку; |

2. Генератор переменного тока

| Описание неисправности | Причины | Предложения |
| --- | --- | --- |
| Незаряженный | 1: Недостаточное время работы системы зарядки; 2: Ремень генератора ослаблен или сломан; 3: Клемма ослаблена, загрязнена и проржавела или провод отсоединен; 4: Куст слишком изношен, отсоединен или сломан; | 1: Проверка; 2: Замените ремень; 3: Очистите и закрепите; 4: Заменить; |
| Низкий или нестабильный уровень заряда | 1: Ослабьте ремень генератора переменного тока; 2: Клемма ослаблена, загрязнена и проржавела или провод отсоединен; 3: Чрезмерный износ щетки, прилипание или отсоединение конца провода; 4: Регулятор сломан; | 1: Замените ремень; 2: Очистите и закрепите; 3: Заменить; 4: Заменить; |
| Высокий уровень заряда | Повреждение генератора переменного тока стабилизатора напряжения; | Замените генератор переменного тока |
| Большой шум генератора переменного тока | 1: Ремень сломан или переутомлен; 2: Изношенный подшипник; 3: Несоосность ремня или ременного шкива; 4: Ослабьте ременной шкив; | 1: Замените ремень; 2: Замените подшипник; 3: Проверьте опору генератора переменного тока; 4: Натяжной ремень; |

3. Холодильная система

3.1 Установка не охлаждает

| Описание неисправности | Причины | Предложения |
| --- | --- | --- |
| Дизельный двигатель | Ненормальная работа | Оценка неисправности двигателя |
| Холодильная система | 1: Неисправность, приводимая в действие компрессором; 2: Неисправность компрессора; 3: Повреждена зубчатая прокладка шарнира вала; 4: Муфта вентилятора не работает | 1: Обратитесь к неисправности двигателя; 2: Обратитесь к неисправности компрессора; 3: Проверьте состояние колодки редуктора; 4: Проверьте вентилятор испарителя; |
| Холодильная система | 1: Цикл размораживания не останавливается; 2: Аномалия давления; 3: Размораживание при ненормальной работе; | 1: Обратитесь к неисправности размораживания; 2: Обратитесь к анализу аномалий давления; 3: Обратитесь к анализу размораживания SV; |

3.2 Агрегат работает, но охлаждающей способности недостаточно

| Описание неисправности | Причины | Предложения |
| --- | --- | --- |
| Компрессор | 1: Повреждена пластина клапана компрессора; 2: Неисправность разгрузчика; | 1: Проверка и техническое обслуживание; 2: Проверка и техническое обслуживание; |
| Холодильная система | 1: Ненормальное давление; 2: Неисправность расширительного клапана; 3: Испаритель не пропускает воздух или заблокирован; | 1: Проверьте специализированный анализ; 2: Проверьте специализированный анализ; 3: Проверьте специализированный анализ; |
| Двигатель не работает на полной скорости | 2: Ошибка скорости SV; 3: Двигатель работает неправильно; | 1: Проверьте специализированный анализ; 2: Проверьте специализированный анализ; |

3.3 Установка работает непрерывно (без остановки)

| Описание неисправности | Причины | Предложения |
| --- | --- | --- |
| Изолированная коробка | 1: Большая тепловая нагрузка; 2: Поврежден или протекает изолирующий слой коробки; | 1: Высокая температура груза; 2: Ремонт; |
| Холодильная система | 1: Аномальное давление; 2: Контроль температуры не работает должным образом; | 1: Проверьте специализированный анализ; 2: Проверьте контроллер и датчик; |
| Компрессор | Поврежденный | Проверьте специализированный анализ |

3.4 Агрегат не работает на полную мощность или имеет недостаточную теплопроизводительность

| Описание неисправности | Причины | Предложения |
| --- | --- | --- |
| Холодильная система | 1: Аномальное давление; 2: Регулятор аномальной температуры; 3: Размораживание SV не работает ненормально; | 1: Проверьте специализированный анализ; 2: Проверьте панель и датчик; 3: Проверьте специализированный анализ; |
| Компрессор | 1: Неисправность привода компрессора; 2: Неисправность компрессора; | 1: Проверьте специализированный анализ; 2: Проверьте специализированный анализ; |
| Низкие обороты двигателя | 1: Ошибка скорости SV; 2: Двигатель работает ненормально; | 1: Капитальный ремонт; 2: Проверьте специализированный анализ; |

4. Ошибка оттайки

| Описание неисправности | Причины | Предложения |
| --- | --- | --- |
| Размораживание не запускается автоматически | 1: Ошибка установки переключателя размораживания воздуха; 2: Значение датчика не может достичь температуры размораживания.; 3: Поврежден воздушный выключатель размораживания; 4: Ослабьте клемму проводки; 5: Датчик воздуха поврежден или отсоединен; | 1: Сброс значения воздушного переключателя; 2: Проверьте температуру; 3: Замените воздушный выключатель размораживания; 4: Схема ремонта; 5: Проверка; |
| Размораживание не запускается вручную | 1: Значение датчика не может достичь температуры размораживания.; 2: Повреждена компьютерная плата; 3: Ослабьте клемму проводки; 4: Поврежден переключатель размораживания; | 1: Проверьте температуру; 2: Замените компьютерную плату; 3: Закрепите; 4: Ремонт; |
| Запуск без размораживания | 1: Размораживание SV работает ненормально; 2: Повреждено реле размораживания; | 1: Проверьте специализированный анализ; 2: Замените реле; |
| Частое размораживание | Поврежден воздушный выключатель размораживания | Заменять |
| Размораживание не прекращается или циркулирует непрерывно | 1: Высокая влажность; 2: Поврежден датчик температуры размораживания; 3: Неправильная регулировка воздушного выключателя размораживания; | 1: Груз с высокой влажностью; 2: Замените датчик; 3: Ремонт и замена; |

5．Ненормальное давление

5.1 Охлаждение

| Описание неисправности | Причины | Предложения |
| --- | --- | --- |
| Высокое давление нагнетания | 1: Загрязненный змеевик конденсатора; 2: Лопасти вентилятора конденсатора повреждены; 3: Обратный клапан нагнетания заблокирован; 4: Неисправность запорного клапана конденсатора; 5: Избыток хладагента; | 1: Очистите; 2: Замените лопасти вентилятора конденсатора; 4: Замените обратный клапан; 5: Проверка и техническое обслуживание; 6: Замените хладагент; |
| Низкое давление нагнетания | 1: Изношенная или сломанная пластина клапана компрессора; 2: Размораживание SV работает ненормально; | 1: Проверьте и замените; 2: Проверьте специализированный анализ; |
| Высокое давление всасывания | 1: Изношенная или сломанная пластина клапана компрессора; 2: Размораживание SV работает ненормально; | 1: Проверьте и замените; 2: Проверьте специализированный анализ; |
| Низкое давление всасывания | 1: Сервисный клапан закрыт; 2: Сухой фильтр частично заблокирован; 3: Недостаток хладагента; 4: Расширительный клапан работает ненормально; 5: Испаритель не пропускает воздух или заблокирован; 6: Чрезмерное замерзание катушки; | 1: Откройте сервисный клапан; 2: Заменить; 3: Проверьте утечку и заправьте хладагент; 4: Проверьте специализированный анализ; 5: Проверьте специализированный анализ; 6: Проверьте специализированный анализ; |
| Давление нагнетания постепенно выравнивается во время работы агрегата | 1: Изношенная или сломанная пластина клапана компрессора; 2: Размораживание SV работает ненормально; | 1: Проверьте и замените; 2: Проверьте специализированный анализ; |

5.2 Нагрев

| Описание неисправности | Причины | Предложения |
| --- | --- | --- |
| Высокое давление нагнетания | 1: Лопасти вентилятора конденсатора повреждены; 2: Заблокирован выпускной обратный клапан; 3: Избыток хладагента; | 1: Замените лопасти вентилятора конденсатора; 2: Проверка и техническое обслуживание; 3: Замените хладагент; |
| Низкое давление нагнетания | 1: Изношенная или сломанная пластина клапана компрессора; 2: Размораживание SV работает ненормально; - 2. Недостаток хладагента | 1: Проверьте и замените; 2: Проверьте специализированный анализ; - 2. Заправьте хладагент |
| Низкое давление всасывания | 1: Недостаток хладагента; 2: Неисправность регулировки KVL компрессора; 3: Муфта вентилятора не работает; | 1: Заправка хладагента; 2: Отрегулируйте KVL; 3: Проверка; |

6. Ненормальный звук

| Описание неисправности | Причины | Предложения |
| --- | --- | --- |
| Компрессор | 1: Ослабьте винты кронштейна; 2: Изношенный подшипник; 3: Клапан изношен или сломан; 4: Воздействие жидкости; 5: Отсутствие смазочного масла | 1: Закрепите; 2: Заменить; 3: Заменить; 4: Проверьте причины; 5: Зарядите POE-масло; |
| Двигатель вентилятора конденсатора или испарителя | 1: Наружная крышка ослаблена или повреждена; 2: Поврежден подшипник; 3: Изгиб трансмиссионного вала; | 1: Закрепите; 2: Заменить; 3: Заменить; |
| Клиновой ремень | Трещины или износ | Замените правый ремень |

7 Неисправность системы управления

| Описание неисправности | Причины | Предложения |
| --- | --- | --- |
| Система управления не работает | 1: Датчик поврежден; 2: Реле повреждено; 3: Микропроцессор работает неправильно; 4: Компьютерная плата работает ненормально; | 1: Заменить; 2: Заменить; 3: Заменить; 4: Заменить; |

8 Испаритель отсутствует поток воздуха или заблокирован

| Описание неисправности | Причины | Предложения |
| --- | --- | --- |
| Змеевик испарителя заблокирован | 1: Глазурь для рулонов; 2: Грязная катушка; 3: Неисправность двигателя вентилятора; | 1: Обслуживание; 2: Очистите; 3: Заменить; |
| Неисправность муфты испарителя | Муфта вентилятора испарителя не работает | Проверьте и замените |

9 Неисправность размораживания SV

| Описание неисправности | Причины | Предложения |
| --- | --- | --- |
| SV работает ненормально | 1: Нет питания на SV; 2: Неправильная или ослабленная проводка; 3: Катушка повреждена; 4: Неправильная установка клапана; 5: Неправильная установка катушки; 6: Ненормальный контроль температуры; 7: Поршень заблокирован; a: Коррозия или износ деталей; b: Примеси в клапане; c: Наружный изгиб трубы или тонущий; | 1: Проверьте цепь; 2: Проверьте цепь; 3: Заменить; 4: Перенастройка; 5: Перенастройка; 6: Заменить; 7: Заменить; |
| Хладагент течет даже при закрытом клапане | 1: Загрязнения под седлом клапана; 2: Повреждено седло клапана; | 1: Очистите внутренние примеси; 2: Заменить; |

10. Неисправность расширительного клапана

| Описание неисправности | Причины | Предложения |
| --- | --- | --- |
| Низкое давление всасывания и высокий перегрев | 1: Недостаток хладагента; 2: Внешняя балансировочная трубка заблокирована; 3: Замороженное седло клапана; 4: Клапан или отверстие клапана заблокированы воском, маслом и другими примесями; 5: Повреждена капиллярная трубка; 6: Неисправность датчика температуры; 7: Проблема с настройкой перегрева; | 1: Замените хладагент (404a); 2: Проверка; 3: Влажность в системе; 4: Очистите систему; 5: Замените расширительный клапан; 6: Замените расширительный клапан; 7: Отрегулируйте перегрев; |
| Низкий перегрев компрессора и воздействие жидкости | 1: Внешняя балансировочная трубка заблокирована; 2: Клапан не может быть закрыт из-за замерзания; 3: Примеси в клапане; 4: Вал и основание расширительного клапана разрушены или клапан подперт примесями.; | 1: Проверка; 2: Проверка; 3: Очистите; 4: Очистите; |
| Нестабильное давление всасывания | 1: Неправильная температура. положение или установка датчика; 2: Настройка низкого перегрева; | 1: Отрегулируйте температуру. положение датчика; 2: Отрегулируйте перегрев; |
| Высокий перегрев | Сломана капиллярная трубка | Замените расширительный клапан |

Гарантия:

Стандартный гарантийный срок на эту продукцию составляет 24 месяца только на запчасти с даты установки. Если агрегаты не смонтированы в течение 6 месяцев после поставки, гарантийный срок будет засчитываться как 30 месяцев с даты поставки (зависит от заводской таблички устройства на устройствах). В рамках действующего гарантийного срока Kaixue возместит стоимость запчастей и транспортные расходы, но затраты на гарантийные ремонтные работы, таможенное оформление, налоги и т.д. не возмещаются. На определённые элементы гарантийный срок не распространяется.

Спецификация холодильных агрегатов прямого привода

(при температуре окружающего воздуха +30°С)

| Модель | Вес (кг) | Габаритные размеры (мм) | Холодопроизводительность (Вт) |  |  |  | Расход воздуха, (м3/ч) | Объем фургона (м3) | Монтажные размеры испарителя, (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дорожный режим |  | Stand by |  |  |  |  |
|  |  |  | 0°С | -20°С | 0°С | -20°С |  |  |  |
| КST-2000 | 818 | 1945*2270*592 | 19500 | 10990 | / | / | 5850 | 95-100 | 1696*1168 |

Zhengzhou Kaixue Cold Chain Co., Ltd.

Address: Zhongmu Auto Industry Park, Zhengzhou, Henan, China.

Tel.:0371-60862158         Fax.:0371-60862156

Website: http://www.kaixuelenglian.com   Post Code: 451450